国能蚌埠发电有限公司新建危险废物贮存库项目

竣工环境保护验收意见

2022年11月4日，国能蚌埠发电有限公司项目根据《国能蚌埠发电有限公司新建危险废物贮存库项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

国能蚌埠发电有限公司在安徽省蚌埠市天河科技园区国电大道1号投资建设“新建危险废物贮存库项目”。本项目保实际投资75万元，建设厂区危险废物暂存间，用于替代厂区原有危废库。

（二）项目由来

2021年1月根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，完成厂内固体污染防治设施验收，其中包括厂区危废暂存间。现因厂区规划需求，需调整危废间位置，为规范厂区危险废物储存与处置，我公司新建一间危废暂存间，代替原有的危废间。

（三）投资情况

实际总投资75万元，其中环保投资75万元，占总投资的100%。

（四）验收范围

新建危废库及相关配套设备

二、工程变动情况

本项目工程建设内容与设计情况一致，无变动情况。

三、环境保护设施建设情况

本项目为危废库建设项目，对环境影响较小。

（1）废水污染物及其治理措施

本项目无生产废水及生活废水。

（2）废气污染物及其治理措施

危险废物存放过程不进行分装，且贮存于密闭容器，仅产生极少量有机废气。

（3）噪声及其治理措施

施工期选用低噪声设备，运营期噪声来源于清运时的车辆运输和风机噪声，不持续且影响小，采取对来往车辆限制车速、禁止鸣笛、厂房全封闭隔声等措施。

（4）固体废弃物及其处置措施

危废库分为2个仓库，1#仓库放置液态和半固态危险废物，2#仓库放置固态危险废物。危废分类收集后，在危废库暂存，定期交由有资质单位处置。

具体危废物建设情况如下：

①危废间整体为砖混结构，上部为彩色钢板，满足结构要求；

②危废间张贴标识标牌，设置出入通道，方便运输转存。出口处设置监控。

③危废间内部防渗结构采取水泥地基+防渗膜+环氧树脂漆，有效防止对土壤和地下水产生污染。

④内部进行分区，各类危废分区堆放。

⑤危废库分为2个仓库，1#仓库放置液态和半固态危险废物，2#仓库放置固态危险废物。1#仓库内部四周设置导流槽和集液池，防止液态危险废物流出造成污染。

四、验收结论

国能蚌埠发电有限公司新建危险废物贮存库项目环境保护手续完备，项目建设过程中基本按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求落实了各项污染防治措施。固体废物进行了合理处置。验收工作组认为新建危险废物贮存库项目符合竣工环境保护验收要求，可以通过验收。

国能蚌埠发电有限公司

2022年11月4日