国能蚌埠发电有限公司脱硝还原剂液氨改尿素项目

竣工环境保护验收意见

2022年12月23日，国能蚌埠发电有限公司项目根据《国能蚌埠发电有限公司脱硝还原剂液氨改尿素项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

国能蚌埠发电有限公司在安徽省蚌埠市天河科技园区国电大道1号投资建设“脱硝还原剂液氨改尿素项目”。本项目保实际投资4100万元，建设厂区尿素站，用于替代厂区原有液氨站。

（二）项目由来

液氨为有毒气体，氨区液氨存储量已构成重大危险源，根据《国电蚌埠发电有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告》评估结论显示：蚌埠电厂危险化学品重大危险源级别为二级。为确保电厂工作人员人身安全及全厂机组发电生产安全稳定，建设安全、绿色、环保型电厂，实现全厂的可持续协调发展，国能蚌埠发电有限公司决定对脱硝氨区进行改造，消除氨区重大危险源，将液氨制氨工艺改为尿素制氨工艺。

（三）投资情况

实际总投资4100万元，其中环保投资40万元，占总投资的0.98%。

（四）验收范围

新建尿素站及相关配套设备。

二、工程变动情况

本项目工程建设内容与设计情况一致，无变动情况。

三、环境保护设施建设情况

本项目为厂内液氨改尿素项目，对环境影响较小。

（1）废水污染物及其治理措施

本项目产生的废水主要为水解器排污废水和尿素溶解罐底部定期排放的含杂质溶液。本项目不新增工作人员，生活废水产生量不增加。

尿素车间废水排至工业废水池，由厂区脱硫废水零排放系统进行处理。

（2）废气污染物及其治理措施

本技改项目脱硝还原剂由液氨改为尿素，将降低环境及安全风险；尿素站制备的氨气供脱硝使用，无废气产生和排放。烟气脱硝处理的液氨改为尿素制备的氨气，不改变锅炉烟气处理工艺，不改变公司现有废气的产生和排放情况。

（3）噪声及其治理措施

本项目噪声源主要为尿素站新增的尿素溶液混合泵，尿素溶液循环泵、疏水泵、废水泵等。

主要采用厂房隔声、基础减振，隔振、选用低噪声设备等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)规定的3类功能区标准。

（4）固体废弃物及其处置措施

项目产生固体废物主要为：尿素溶液过滤杂质（S1）。

尿素溶液过滤杂质：尿素溶液溶解过程中会产生一定量的过滤杂质，主要为不溶物，收集后由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

（1）本次竣工环境保护验收为国能蚌埠发电有限公司脱硝还原剂液氨改尿素项目，验收监测时间为2022年12月5日-6日，验收监测期间建设项目实际生产负荷能满足验收监测期间对生产工况的要求，环保设施运行正常符合竣工环境保护验收监测技术规范要求。

（2）2022年12月5日-6日监测期间，项目厂界无组织污染物氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中厂界标准值，厂内4组机组有组织废气污染物氮氧化物满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223—2011)中表2中排放标准，同时满足《安徽省煤电节能减排升级与改造行动计划(2015-2020)》(皖发改能源[2015]7号)中NOX排放浓度分别不高于50mg/m3的行动目标。

（3）2022年12月5日-6日日监测期间，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（4）厂内设置一般固废暂存间，本项目产生的一般固废均交由环卫处理。

五、验收结论

国能蚌埠发电有限公司脱硝还原剂液氨改尿素项目环境保护手续完备，项目建设过程中基本按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求落实了各项污染防治措施。固体废物进行了合理处置。验收工作组认为脱硝还原剂液氨改尿素项目符合竣工环境保护验收要求，可以通过验收。

国能蚌埠发电有限公司

2022年12月26日