锂电池胶带生产和精加工项目4、5、6号生产线竣工环境保护收意见

2023年4月14日，芜湖徽氏新材料科技有限公司依据《建设项目工环境保护验收暂行办法》和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，组织了锂电池胶带生产和精加工项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位、安徽工和环境监测有限责任公司（验收监测单位）和邀请的三位专家等单位相关人员，（验收工作组名单附后）。会议依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告书和环评批复要求等对《锂电池胶带生产和精加工项目》进行了技术审查，踏勘了项目建设现场，审阅了项目有关资料，经认真评议锂电池胶带生产和精加工项目作组提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

芜湖徽氏新材料科技有限公司投资5000万元，在安徽省无为市城东工业区征用土地40亩，建设“锂电池胶带生产和精加工项目”（以下简称本项目）主要从事锂电池胶带的研发和制造等，建筑面积26655m2，项目产品主要用于手机、笔记本电脑、数码相机等消费和便携式电子产品。项目全部建成后，将形成6条胶带生产线，年产能为3600万平方米电池胶带。

（二）建设过程及环保审批情况

2016年6月3日，无为县发展改革委对芜湖徽氏新材料科技有限公司电池胶带生产和精加工项目做出《锂电池胶带生产和精加工项目备案表》，文号为无发改备字[2016]51号。2016年7月12日，浙江环耀环境建设有限公司受芜湖徽氏新材料科技有限公司委托，承担《芜湖徽氏新材料科技有限公司鲤电池胶带生产和精加工项目环境影响报告书》的编制工作，2016年12月该项目环境影响报告书编制完成，2016年12月12日，原无为县环境保护局对该项目环境影响报告书做出审批意见，文号为无环审[2016]117号。

2018年7月，芜湖徽氏新材料科技有限公司建设第1、2条胶带生产线，年产能为1200万平方米锂电池胶带，并于2018年8月4日完成第一阶段竣工环境保护验收工作；2022年5月，建设第3条胶带生产线，年产能为600万平方米锂电池胶带，于2022年6月完成自主验收。后续陆续建成第4、5、6条生产线，本次验收范围为第4、5、6条胶带生产线的主体工程、环保工程及其配套建设的公辅工程。

（三）投资情况

项目实际总投资5000万元，其中环保投资600万元，占总投资的12%。本次验收范围实际投资2000万元，用于建设4、5、6号生产线及其附属设施，环保投资约150万元，占投资的7.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为厂内4、5、6号生产线及其附属设施，产能为1800万平方米胶带。

二、工程变动情况

项目实际建设无重大变动情况。

表1项目变动情况一览表

| 序号 | 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设内容 | 变动原因及分析 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 共设置三个生产车间，每个车间设计两条锂电池胶带生产线，共6条生产线 | 原环评中设置三个车间，每个车间两条生产线，实际建设为两个车间，每个车间三条生产线，原环评产品仓库设置在各自车间内。1、2、3号生产线位于1号车间；4、5、6号生产线位于2号车间 | 厂区规划变动，实际生产线为6条未变动，生产线数量及产能未改变。 | 否 |
| 2 | 储运工程 | 设计一个仓库的储运工程 | 现改为4#车间，建设复卷、模切、分切车间及半成品仓库。 | 厂区内部规划变动，功能未变 | 否 |
| 3 | 废气处理 | 3套催化燃烧装置 | 建设单位通过调整生产线布置，将第4、5、6生产线布设在1号厂房内，三条生产线废气通过一套废气催化燃烧处理设施处理后排放，本阶段仅设置一套 | 根据现场监测结果有机废气可以达标排放，处理效率为98%，满足环评和设计文件要求 | 否 |

1、本次验收主体工程将原环评中设置三个车间，每个车间两条生产线，实际建设为两个车间，每个车间三条生产线，原环评产品仓库设置在各自车间内。1、2、3号生产线位于1号车间；4、5、6号生产线位于2号车间。厂内生产线数量和产品规模未发生变动。

2、厂区将原设计中的仓库合并到4#车间，与原有设计功能一致未发生变动，

3、由于现有的蓄热式氧化炉废气处理设施规模较大、处理效率较高，处理工艺更加先进；经现场监测本次验收总量甲苯：0.083t/a；非甲烷总烃：0.121t/a；乙酸乙酯：0.207t/a；满足环评甲苯3.661t/a、乙酸乙酯8.627t/a、非甲烷总烃0.814t/a（原环评和批复的一半，4、5、6号生产线的排放许可总量）的总量控制要求。甲苯处理效率：99%；非甲烷总烃处理效率：98%；乙酸乙酯处理效率：98%，满足环评和批复的排放和总量要求。

由上可知本项目厂房变动不会产生造成环境影响，因此不属于重大变动。综上所述，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）可知，本次验收性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生重大变动，则需重新报批环评手续。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

厂区无生产废水，主要为生活污水。生活污水经厂区自建的化粪池处理后排入市政污水管网，经无为城东污水处理厂处理后，排入西河。

（二）废气

项目有机废气主要产生于烘干阶段、涂胶及配料阶段，胶房仓库产生的有机废气，通过在仓库上方设置集气罩收集后，经过废气管道进入一套二级活性炭处理装置后经一根15m排气筒排放。助剂仓有机废气通过微负压收集后经过废气管道进入一套二级活性炭处理装置后经一根15m排气筒排放。

本阶段验收企业在生产厂房外设置1套蓄热式氧化炉及热回收成套设备处理有机废气，设置1个15m排气筒，有机废气经处理后通过排气筒排放。

（三）噪声

项目主要噪声为各种生产设备运行产生的噪声。

本项目主要噪声源为切割机、风机等设备，项目优选低噪声设备，合理布局，产噪设备采取减振措施，安装减振基座和橡皮垫及厂房隔声等措施，并对设备进行定期检查和维护，减少摩擦，以减小噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

本项目固废后续管理过程中，一般固体废弃物存放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。

表2固体废物产生情况及处置措施表

| 序号 | 名称 | 性状 | 第一阶段产生量(t/a) | 本次验收产生量(t/a) | 已有产生量(t/a) | 分类 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废抹布、手套 及废防渗布 | 固 | 0.25 | 0.12 | 0.37 | HW49900-041-49 | 委托蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司处置 |
| 2 | 废渣 | 固 | 0.15 | 0.06 | 0.21 | HW49900-999-49 |  |
| 3 | 边角料 | 固 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 一般固废 | 外售综合利用 |
| 4 | 一般物品废包装材料 | 固 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 一般固废 |  |
| 5 | 生活垃圾 | 固 | 11 | 5 | 16 | 生活垃圾 | 环卫清运 |
| 合计 | 生活垃圾 |  | 11 | 5 | 16 | 环卫清运 |  |
|  | 一般工业固废 |  | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 外售综合利用 |  |
|  | 危险固废 |  | 0.4 | 0.18 | 0.58 | 委托蚌埠市康城医疗处置 |  |

（五）其他环境保护设施

1、制定环境监测年度计划和实施方案，并建立各项规章制度加以落实；

2、按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作；

3、在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作；

4、负责做好监测仪器的维护、保养和检验工作，确保监控工作的顺利进行；

5、组织并监督环境监测计划的实施；

6、在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。

四、环境保护设施调试效果

根据建设项目竣工环保验收监测报告，验收监测结果表明：

（一）废水治理效果

废水经预处理达到纳管要求后排入市政污水管网，送无为城东污水处理厂统一处置，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。

（二）厂界噪声治理效果

本次验收监测期间东厂界和北侧噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的4类标准；其余两侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的3类标准。

（三）废气治理效果

本次验收监测有组织废气颗粒物、甲苯、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；乙酸乙酯满足GBZ2-2002《工作场所有害因素职业接触限值》分为GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》。

（四）固废治理设效果

一般固体废弃物存放已执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，危险废物贮存已执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。

（五）污染物排放总量

本次验收总量甲苯：0.083t/a；非甲烷总烃：0.121t/a；乙酸乙酯：0.207t/a；满足环评甲苯3.661t/a、乙酸乙酯8.627t/a、非甲烷总烃0.814t/a的总量控制要求。甲苯处理效率：99%；非甲烷总烃处理效率：98%；乙酸乙酯处理效率：98%。

# 五、工程建设对环境的影响

（1）根据监测结果可知，本次验收监测有组织废气颗粒物、甲苯、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；乙酸乙酯满足GBZ2-2002《工作场所有害因素职业接触限值》分为GBZ2.1《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》。

（2）根据监测结果可知，本次验收监测期间，厂界无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值。

（3）根据监测结果可知，本次验收监测期间东厂界和北侧噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的4类标准；其余两侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的3类标准。

（4）废水经预处理达到纳管要求后排入市政污水管网，送无为城东污水处理厂统一处置，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。

五、验收结论

芜湖徽氏新材料科技有限公司锂电池胶带生产和精加工项目环境保护审查、审批手续完备，项目建设过程中基本按照环评及批复的要求落实了各项污染防治措施，各类外排污染物均能实现达标排放，验收工作组同意项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

（1）加强公司的环境保护建设和监督管理职能，提高工作人员的理论及操作水平、岗位培训，完善环境保护组织机构和环境保护档案管理。

（2）加强项目废气处理设施的维护与管理，确保废气装置正常运行，保证项目工艺废气的达标排放。

（3）加强污染源管理和环境风险事故防范，控制污染，预防厂区内突发环境风险事故的发生。

（4）增强厂区内生态恢复和厂区绿化水平。

芜湖徽氏新材料科技有限公司

2023年4月30日